## การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

## การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) และ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) เป็นสองเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก เพราะระบบเครือข่ายคือ "โครงสร้าง" ที่ทำให้การสื่อสารข้อมูลเกิดขึ้นได้

## การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) คืออะไร?

## คือ กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data) ระหว่างต้นทางและปลายทาง โดยผ่านสื่อกลาง (Medium) ไม่ว่าจะเป็น สายไฟ, คลื่นวิทยุ หรือแสง เพื่อให้ข้อมูลไปถึงจุดหมายได้อย่างถูกต้อง

## เพื่อให้การสื่อสารเกิดขึ้นได้ ต้องมี องค์ประกอบพื้นฐาน 5 อย่าง ดังนี้ครับ:

## ผู้ส่ง (Sender): อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, กล้องวงจรปิด

## ผู้รับ (Receiver): อุปกรณ์ที่รับข้อมูล เช่น เครื่องพิมพ์, เซิร์ฟเวอร์, หรือคอมพิวเตอร์ปลายทาง

## ข้อมูลข่าวสาร (Message): สิ่งที่ต้องการส่ง เช่น ข้อความ, รูปภาพ, เสียง, หรือวิดีโอ

## สื่อกลาง (Medium): เส้นทางที่ข้อมูลเดินทางผ่าน เช่น สายแลน (LAN Cable), สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic), หรือคลื่นไวไฟ (Wi-Fi)

## โปรโตคอล (Protocol): สำคัญมาก คือ "กฎกติกาหรือข้อตกลง" ที่ทำให้อุปกรณ์ต่างยี่ห้อคุยกันรู้เรื่อง (เปรียบเหมือนภาษา ถ้าคนหนึ่งพูดไทย อีกคนพูดอังกฤษโดยไม่มีล่าม ก็จะสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง)

## รูปแบบการสื่อสาร

## 1. แบบทิศทางเดียว (Simplex Mode)

## เป็นการสื่อสารที่ข้อมูลไหลไปใน ทางเดียวเท่านั้น (One-way) เหมือน "ถนนเดินรถทางเดียว"

## ลักษณะ: ฝั่งหนึ่งทำหน้าที่ "ส่ง" อย่างเดียว ส่วนอีกฝั่งทำหน้าที่ "รับ" อย่างเดียว ไม่สามารถส่งสวนกลับไปได้

## ตัวอย่าง:

## การกระจายเสียงวิทยุ/โทรทัศน์: สถานีส่งสัญญาณมาที่เครื่องรับที่บ้านเรา แต่เราพูดโต้ตอบกลับไปทางทีวีไม่ได้

## คีย์บอร์ดกับคอมพิวเตอร์: คีย์บอร์ดส่งค่าตัวอักษรไปที่เคสคอมพิวเตอร์ แต่คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลกลับมาที่ปุ่มคีย์บอร์ดไม่ได้

## ระบบไฟจราจร: ศูนย์ควบคุมส่งคำสั่งไปเปลี่ยนสีไฟ

## เจ็ดชั้นของแบบจำลอง OSI (The Seven Layers)

### ชั้นโฮสต์ (Host Layers) (ชั้น 7, 6, 5, 4)

ชั้นเหล่านี้เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันและการส่งข้อมูลภายในเครื่องปลายทาง (คอมพิวเตอร์, เซิร์ฟเวอร์, ฯลฯ)

- ชั้นที่ 7: ชั้นแอปพลิเคชัน (Application Layer) 🌐

  - หน้าที่หลัก: เป็นอินเทอร์เฟซระหว่างแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้ใช้งานกับบริการเครือข่ายพื้นฐาน โปรโตคอล เช่น HTTP, FTP, SMTP, และ DNS ทำงานที่ชั้นนี้

- ชั้นที่ 6: ชั้นนำเสนอ (Presentation Layer) 🔠

  - หน้าที่หลัก: จัดการเกี่ยวกับการ จัดรูปแบบข้อมูล (formatting), การแปลรหัส (translation), การบีบอัดข้อมูล (compression) และ การเข้ารหัสข้อมูล (encryption) (เช่น SSL/TLS) เพื่อให้แน่ใจว่าชั้นแอปพลิเคชันของผู้รับสามารถเข้าใจข้อมูลได้

- ชั้นที่ 5: ชั้นเซสชัน (Session Layer) 🗂️

  - หน้าที่หลัก: สร้าง จัดการ และยุติ เซสชันการสื่อสาร (communication sessions) หรือการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชัน จัดการการซิงโครไนซ์และการควบคุมบทสนทนา

- ชั้นที่ 4: ชั้นขนส่ง (Transport Layer) 🚛

  - หน้าที่หลัก: ให้บริการถ่ายโอนข้อมูลที่ น่าเชื่อถือ (TCP) หรือ ไม่น่าเชื่อถือ (UDP) ระหว่างระบบปลายทาง จัดการการ แบ่งส่วนข้อมูล (segmentation) และการประกอบกลับ การควบคุมการไหลของข้อมูล (flow control) และการแก้ไขข้อผิดพลาด

### ชั้นสื่อ (Media Layers) (ชั้น 3, 2, 1)

ชั้นเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของข้อมูลผ่านฮาร์ดแวร์เครือข่ายทางกายภาพ

- ชั้นที่ 3: ชั้นเครือข่าย (Network Layer) 🗺️

  - หน้าที่หลัก: กำหนดเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับการส่งข้อมูล (Routing) ผ่านเครือข่ายที่แตกต่างกัน จัดการเกี่ยวกับ ที่อยู่เชิงตรรกะ (Logical Addressing) เช่น ที่อยู่ IP (IP Address) และการส่งต่อ แพ็กเก็ต (Packet) โปรโตคอล IP ทำงานที่ชั้นนี้

- ชั้นที่ 2: ชั้นเชื่อมโยงข้อมูล (Data Link Layer) 🔗

  - หน้าที่หลัก: ให้บริการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโหนดต่อโหนด และตรวจจับ/แก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในชั้นกายภาพ จัดการเกี่ยวกับ ที่อยู่ทางกายภาพ (Physical Addressing) เช่น ที่อยู่ MAC (MAC Address) และจัดระเบียบข้อมูลเป็น เฟรม (Frame) มาตรฐาน Ethernet เป็นตัวอย่างหลัก

- ชั้นที่ 1: ชั้นกายภาพ (Physical Layer) ⚡

  - หน้าที่หลัก: จัดการเกี่ยวกับการส่งกระแสบิตดิบ (1s และ 0s) ผ่านสื่อการสื่อสาร กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น สายเคเบิล, คอนเน็กเตอร์, ระดับแรงดันไฟฟ้า, และ อัตราการส่งข้อมูล (เช่น สาย UTP, Wi-Fi)

แบบจำลอง TCP/IP คืออะไร?

แบบจำลอง TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) คือกรอบแนวคิดการสื่อสารพื้นฐานและชุดของโปรโตคอลที่ใช้สำหรับอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ เป็นแบบจำลองที่เน้นการปฏิบัติและการใช้งานจริงมากกว่าแบบจำลอง OSI ที่เป็นแนวคิดทางทฤษฎี

แบบจำลอง TCP/IP มักถูกอธิบายว่ามี สี่ชั้น (Layers) ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการรวมฟังก์ชันการทำงานของเจ็ดชั้นในแบบจำลอง OSI เข้าด้วยกัน

สี่ชั้นของแบบจำลอง TCP/IP

ชั้นต่าง ๆ เรียงจากบนลงล่าง (ใกล้ชิดกับผู้ใช้ที่สุดไปยังสื่อทางกายภาพ):

1. ชั้นแอปพลิเคชัน (Application Layer) 🌐

- เทียบเท่ากับ OSI: รวมเอาชั้น Application (ชั้น 7), Presentation (ชั้น 6), และ Session (ชั้น 5) เข้าด้วยกัน

- หน้าที่หลัก: ให้บริการเครือข่ายโดยตรงแก่แอปพลิเคชันของผู้ใช้ปลายทาง จัดการโปรโตคอลระดับสูง การเข้ารหัสข้อมูล และการควบคุมเซสชัน

- โปรโตคอลสำคัญ: HTTP/HTTPS (เว็บ), SMTP/POP3/IMAP (อีเมล), FTP (การถ่ายโอนไฟล์), DNS (การแปลงชื่อโดเมน)

2. ชั้นขนส่ง (Transport Layer) (Host-to-Host Layer) 🚛

- เทียบเท่ากับ OSI: Transport Layer (ชั้น 4)

- หน้าที่หลัก: จัดการการสื่อสารที่น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือระหว่างกระบวนการแอปพลิเคชันบนโฮสต์ที่แตกต่างกัน (การส่งมอบแบบต้นทางถึงปลายทาง) ดำเนินการ แบ่งส่วนข้อมูล (segmentation) การประกอบกลับ และมัลติเพล็กซ์

- โปรโตคอลสำคัญ:

  - TCP (Transmission Control Protocol): ให้บริการการส่งข้อมูลแบบ มีการเชื่อมต่อ (connection-oriented), น่าเชื่อถือ, เรียงลำดับ, และมีการตรวจสอบข้อผิดพลาด ใช้สำหรับแอปพลิเคชันเช่น การท่องเว็บและอีเมล

  - UDP (User Datagram Protocol): ให้บริการการส่งข้อมูลแบบ ไร้การเชื่อมต่อ (connectionless), รวดเร็ว, และไม่น่าเชื่อถือ ใช้สำหรับแอปพลิเคชันเช่น การสตรีมวิดีโอและการค้นหา DNS

3. ชั้นอินเทอร์เน็ต (Internet Layer) (Network Layer) 🗺️

- เทียบเท่ากับ OSI: Network Layer (ชั้น 3)

- หน้าที่หลัก: จัดการ ที่อยู่เชิงตรรกะ (IP addresses) และ การกำหนดเส้นทาง (routing) ของแพ็กเก็ตข้อมูล (เรียกว่า Datagrams) ข้ามเครือข่ายอิสระที่แตกต่างกัน กำหนดเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางของข้อมูล

- โปรโตคอลสำคัญ: IP (Internet Protocol) (IPv4 และ IPv6), ICMP (Internet Control Message Protocol), ARP (Address Resolution Protocol)

4. ชั้นการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Layer) (Link Layer) 🔗

- เทียบเท่ากับ OSI: รวมเอาชั้น Data Link (ชั้น 2) และ Physical (ชั้น 1) เข้าด้วยกัน

- หน้าที่หลัก: จัดการการส่งข้อมูลทางกายภาพ (บิตและเฟรม) ผ่านสื่อเครือข่าย จัดการที่อยู่ทางกายภาพ (MAC addresses) และเทคโนโลยี (เช่น Ethernet, Wi-Fi) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ring topology

โครงสร้างแบบวงแหวน (Ring Topology) เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่อุปกรณ์สื่อสารแต่ละตัว (โหนด) ถูกเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่อยู่ข้างเคียงเพียงสองเครื่องเท่านั้น ทำให้เกิดเป็นเส้นทางเชื่อมโยงที่มีลักษณะเป็นวงปิด (Close Loop)

star topology

โครงสร้างแบบดาว (Star Topology)

โครงสร้างแบบดาว (Star Topology) เป็นโครงสร้างเครือข่ายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) มีลักษณะการเชื่อมต่อที่อุปกรณ์ทุกตัวในเครือข่ายจะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ศูนย์กลาง (Central Device) เพียงตัวเดียว

Bus topology  โครงสร้างแบบบัส (Bus Topology)

โครงสร้างแบบบัส (Bus Topology) เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ง่ายที่สุด โดยอุปกรณ์ทั้งหมดในเครือข่ายจะเชื่อมต่อเข้ากับ สายเคเบิลหลัก (Backbone) เส้นเดียวร่วมกัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางสื่อสารข้อมูล

คำสั่งพื้นฐาน

1.lpconfig

- IP Address 10.70.160.133

- Subnet Mask 255.255.240.0

- Default Gateway 10.70.160.1

- Mac Address AA-41-F4-2B-0C-F0

2.Ping IP Address/DNS

ช่วงหมายเลขของ Class A IP Address

ช่วงหมายเลขของ Class A IP Address คือ:

เริ่มต้นที่หมายเลข: 1.0.0.0

สิ้นสุดที่หมายเลข: 126.255.255.255

First Octet Range B: 128 ถึง 191

ช่วงหมายเลขเต็ม: 128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255

First Octet Range C : 192 ถึง 223

ช่วงหมายเลขเต็ม: 192.0.0.0 ถึง 223.255.255.255